TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn

Calificarea profesională: Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

UNITATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII TEHNICE SPECIALIZATE 8:

ORGANIZAREA PROCESULUI DE FABRICAŢIE A MOBILEI

Clasa a XI-a

Modulul: Tehnologia fabricării mobilei

CONŢINUTURI:

- Operţii din fluxul tehnologic al mobilierului din cadre.

- Operaţii specifice fabricării mobilei din panouri.

- Operaţii specifice tehnologiei mobilierului tapiţat.

- Avantajele utilizării materialelor netradiţionale.

OBIECTIVE:

Măsura în care elevul este capabil:

- Să stabilească fluxul tehnologic pantru mobilierul din cadre.

- Să precizeze succesiunea tehnologică a operaţiilor pentru mobilierul din cadre.

- Să utilizeze elementele componente ale unei tapiţerii.

- Să asocieze materiale diferite în conceperea produsului finit.

- Să analizeze operaţiile din fluxul tehnologic.

MATRICEA DE SPECIFICATIE A TESTULUI SUMATIV

Structura testului este următoarea:

Subiect I:  11 itemi – I.1.a, I.1.b, I.1.c, I.1.d, I.1.e, I.2, I.3a,  I.3b,  I.3c,  I.3d,  I.3e.

Subiect II:  5 itemi – II.1.a,  II.1.b,  II.2a,  II.2.b, II.2.c,

Subiect III: 5 itemi – III.a, III.b, III.c, III.d, III.e.

| Niveluri cognitive Continuturi | A-şi aminti | A intelege | A aplica | A analiza | Total Itemi pe fiecare conţinut (punctaj) | Pon-dere % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operaţii din fluxul tehnologic al mobilierului din cadre | I.1.a. (2p) | II.2.a. (12p) II.2.b. (6p) | I.1.c.(2p) II.2.c.(10p) |  | 5 (32p) | 23.80% |
| Operaţii specifice fabricării mobilei din panouri | I.1.d. (2p) | I.2.(10p) III.a.(8p) III.b.(10p) | I.1.e.(2p) III.e.(4p) | III.c.(4p) III.d.(2p) | 8(42p) | 38,10 % |
| Tapiţerii | I.1.b. (2p) | I.3.c.(2p) I.3.d.(2p) I.3.e.(2p) I.3.a.(2p) I.3.b.(2p) |  |  | 6(12p) | 28,57 % |
| Operaţii specifice pentru diferite materiale | II.1.a.(2p) | II.1.b. (2p) |  |  | 2(4p) | 9,53 % |
| Total itemi pe niveluri cognitive | 4 | 11 | 4 | 2 | 21(90p) |  |
| Pondere itemi pe niveluri cognitive% | 19,05% | 52,38% | 19,05% | 9,52% |  | 100% |
| Total punctaj pe nivel cognitiv | 8p | 58p | 18p | 6p |  | 90 + 10 din oficiu |

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Nume şi prenume elev……………………………………………

Data……………………../ Clasa ………………….

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I	( 30  puncte)

I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                                     10p.

a. Umiditatea  cherestelei  uscate va avea  valoriile cuprinse între :

- 8 – 12 %

- 8– 14 %

- 10 – 14 %

- 12 – 14 %

b. Elasticitatea şi forma tapiţeriei este dată de:

- materialele de  acoperire;

- materialele de  legătură;

- materialele de  susţinere;

- materialele de  umplere

c. Debitarea reperelor din lemn masiv se face prin următoarele operaţii:

a. decupare, retezare, profilare, spintecare, decupare;

b. retezare, secţionare, tivire, spintecare, decupare;

c. retezare, tivire, şlefuire, spintecare, decupare;

d. tivire, strunjire, găurire, secţionare, decupare.

d. Tehnologia de finisare a componentelor metalice din oţel, aluminiu şi duraluminiu cuprinde:

- desprafuire, decolorare, albire

- debitare, găurire, îmbinare

- texturare, înnobilare, cromare

- vopsire, nichelare, cromare

e. Finisarea canturilor panourilor se execută prin:

- aplicare cu valţuri;

- imersie;

- pulverizare;

- turnare;

I.2.  În coloana A sunt enumerate operaţii tehnologice, iar în coloana B utilajele corespunzatoare. Scrieţi pe foaia de test, asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.                                                                  10p.

| A. Operaţii tehnologice | B. Utilaje de prelucrare |
| --- | --- |
| 1. calibrarea 2. îndreptarea canturilor furnirului 3. îmbinarea furnirelor 4. formatizarea 5. finisarea | a. ferăstrăul circular dublu b. foarfeca ghilotină c. maşina de îmbinat cu fir fuzibil d. maşina de şlefuit cu disc e. maşina de şlefuit cu trei cilindri f. maşina de turnat lac |

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.                                                                                10p.

- Covorul din vata industrială se foloseşte ca material de umplere pentru saltele detaşabile.

- Fibrele vegetale se folosesc ca materile de acoperire pentru tapiţeriile clasice .

- Chingile din cauciuc se folosesc ca materiale rigide pentru susţinere.

- Cuiele scoabă se folosesc pentru fixarea arcurilor de tapiţerie.

- Miezurile elastice se folosesc pentru confecţionarea saltelelor fixe.

SUBIECTUL  II	( 32 puncte)

Ii.1 .Scrieţi, pe foaia de lucru, cuvântul corect care completează spaţiile libere:

4p.

a. Mobilierul de construcţie ..............(1)...........se realizează din materiale ca lemn, metal, materiale plastice, sticlă şi marmură.

b. Cadrele metalice se folosesc ca elemente de .........(2)................pentru diferite produse de mobilie .

II.2. Debitarea  lemnului  masiv se realizează prin mai multe operaţii. Descrieţi aceste operaţii plecând de la următoarele cerinţe:                                                            28p.

a.  Enumeraţi operaţiile de debitare ale lemnului masiv.

b.  Precizaţi pentru fiecare operaţie menţionată mijloacele de prelucrare.

c. Precizaţi adosurile de prelucrare la debitarea lemnului masiv, la lăţime, lungime şi grosime.

SUBIECTUL  III	                                                                                   ( 28 puncte)

III.  Realizaţi un eseu despre “Furniruirea panourilor”,  după următoarea structură  de idei:

a. Indicarea operaţiilor de pregătirea panourilor ;

b. Precizarea etapelor de pregătirea furnirelor;

c. Analizarea operaţiei de aplicare a adezivului;

d. Analizarea modului de formare a pachetului ţinând cont de tipul finisării;

e. Indicarea utilajelor de presare şi parametrii regimului de presare pentru fiecare utilaj.

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

TEHNOLOGIA MOBILEI

Barem de corectare si notare

SUBIECTUL I	( 30  puncte)

I.1.  10 puncte

a- a; b – d; c – b, d - d; e – c.

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (5 X 2p = 10p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

1.2.   10 puncte

1-e;  2-b;  3-c;  4-a;  5-f.

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (5 X 2p = 10p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

I.3.     10 puncte

a – A;  b – F;  c – F;  d – A;  e – F.

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (5 X 2p = 10p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL  II	( 32 puncte)

II.1.   4p.

1. – mixtă,

2.  – rezistenţă,

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (2 X 2p = 4p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

II.2. 28 p.

a. 12p.

Retezare, Secţionare, Tivire, Spintecare, Însemnare, Decupare

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (6 X 2p = 12p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

b. 6p.

Ferăstraie circulare tip pendulă, ferăstraie circulare de spintecat,  ferăstrăul panglică

Pentru fiecare răspuns corect , se acordă câte 2puncte, (3 x 2p = 6p).  Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa acestuia, 0 puncte.

c. 10p.

SL= 15 mm; Sl= 5 mm Sg= 5 mm –pentru lungimi de L<1500 mm

Sl= 7 mm Sg= 7 mm - pentru lungimi de L>1500 mm

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (5 X 2p = 10p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL  III	                                                                                 ( 28 puncte)

III. 28 puncte

a.8 p.

Pregătirea panoului: calibrare, zimţuire.

- calibrarea se face cu maşini cu cilindrii şi cu bandă lată pentru obţinerea unor suprafeţe plane şi echidistante;

- zimţuirea se face pentru creşterea gradului de rugozitate a suprafeţei.

Pentru  precizarea fiecărei operaţii se acordă câte 2p. (2 X 2p = 4p);

Pentru fiecare răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1p.;

Pentru precizarea scopului fiecărei operaţii se acordă câte 2p. (2 X 2p = 4p);

Pentru fiecare răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1p.;

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

b. 10p.

Pregătirea furnirului:

- sortarea la masa cu sursă de lumină

- retezarea la lungime, cu foarfeca ghilotină

- îndreptarea canturilor, cu foarfeca ghilotină

- înnădirea cu Maşina de înnădit cu fir fuzibil sau hârtie gumată

- formatizarea cu foarfeca ghilotină

Pentru fiecare răspuns corect şi complet sau orice formulare echivalentă corectă se acordă câte 2p. (5 X 2p = 10p); pentru formulare parţial corectă sau incompletă se acordă câte 1p. (5 X 1p = 5p); pentru  răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

c. 4 p.

Aplicarea adezivului – cu maşina de aplicat adeziv. Se foloseşte urelit C.

Pentru fiecare răspuns corect şi complet sau orice formulare echivalentă corectă se acordă câte 2p. (2 X 2p = 4p); pentru formulare parţial corectă sau incompletă se acordă câte 1p. (2 X 1p = 2p); pentru  răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- 2 p.

Formarea pachetului între două table de aluminiu: furnir faţă, panou cu adeziv, furnir dos.

Pentru răspuns corect şi complet sau orice formulare echivalentă corectă se acordă  2p.; pentru formulare parţial corectă sau incompletă se acordă câte 1p.; pentru  răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

e. 4 p.

Presarea:

- în prese hidraulice PH6 sau prese monoetajate;

-  parametrii de presare: durată, presiune, temperatură.

Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p. (2 X 2p = 4p);

Pentru fiecare răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1p.

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia,  0p.

3.2.    TABEL CONVERSIE PUNCTAJ

| Punctaj | <30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notă | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |