TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Domeniul  de pregătire profesională:  Fabricarea produselor din lemn

Calificarea profesională:Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

ClasaXIa

Modulul 1: Materii prime şi materiale tehnologice pentru fabricarea produselor din lemn

Unitatea de rezultate ale învățării 4: Folosirea materiilor prime şi a materialelor tehnologice la fabricarea produselor din lemn

Conţinuturi:

- Structura macroscopică.

- Defectele lemnului.

- Materii prime.

- Proprietăţi ale lemnului.

- Materiale tehnologice.

OBIECTIVE:

Măsura în care elevul este capabil:

- Să recunoască speciile lemnoase după structură şi caracteristici.

- Să stabilească materiile prime pe bază de lemn necesare în construcţia mobilierului.

- Să precizeze materiale tehnologice.

- Să utilizeze materiale.

Matricea de specificaţii cu punctaj pe fiecare item

Structura testului este următoarea:

Subiect I:  6 itemi – I.1.a, I.1.b, I.1.c, I.2.a, I.2.b, I.3.

Subiect II:  4 itemi – II.1.a,  II.1.b,  II.2a,  II.2.b.

Subiect III: 5 itemi – III.1a, III.1b, III.1c, III.1d, III.1e.

| Niveluri cognitive Conţi- nuturi | A-şi aminti | A intelege | A aplica | Total Itemi pe fiecare conţinut (punctaj) | Pondere % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structura macroscopică | I.1.a.(2p) | II.2.b.(16p) I.1.b.(2p) |  | 3 (20p) | 20 |
| Defectele lemnului | I.2.a.(4p) II.2.a.(8p) | I.2.b.(2p) |  | 3 (14p) | 20 |
| Materii prime | II.1.a.(2p) | II.1.b.(2p) | I.1.c.(2p) | 3 (6p) | 20 |
| Proprietă-ţile lemnului | III.d.(6p) | III.b.(8p) | III.a.(8p) III.e.(12p) III.c(6p) | 5 (40p) | 33,33 |
| Materiale tehnologice |  | I.3.(10p) |  | 1 (10p) | 6,66 |
| Total itemi pe niveluri cognitive | 5 | 6 | 4 | 15 (90p) |  |
| Pondere itemi pe niveluri cognitive% | 33,33 | 40 | 26,66 |  | 100 |
| Total punctaj pe nivel cognitiv | 22p | 40p | 28p |  | 90 + 10 din oficiu |

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Nume şi prenume elev……………………………………………

Data……………………../ Clasa ………………….

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I	( 22 de puncte)

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de lucru, litera corespunzătoare  răspunsului  corect: 		       			                     6p.

a. Inelele anuale la fag sunt:

a. ondulate fin,

b. ondulate grosolan,

c. perfect cilindrice,

d. uşor retrase în dreptul razelor medulare.

b. Inelele anuale din desenul alăturat sunt prezentate în:

a. orice secţiune,

b. secţiune tangenţială,

c. secţiune transversal,

d. secţiune radial.

c. Pentru ameliorarea însuşirilor fizice sau tehnologice a cherestelei se foloseşte tratamentul specific de aburire. Acest tratament se recomandă:

  - cherestelei de brad,

  - cherestelei de fag,

  - cherestelei de plop,

  - cherestelei de tei.

I.2. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul  este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals. Transformaţi unul din enunţurile variantelor pe care le apreciaţi drept false, în unul cu caracter de adevăr.                                             6p.

- Canelura este un defect al lemnului ce se manifestă prin curbura accentuată a trunchiului.

- Putregaiul alb este produs de ciupercile care ataca lignina.

I.3. În coloana A sunt enumerate tipuri de adeziv iar în coloana B, se precizează utilizările acestora. Scrieţi, pe foaia de lucru, asocierea corectă dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.                                        10p.

| A | B |
| --- | --- |
| 1. Aracet | a. articole sportive |
| 2. Adeziv epoxidic | b. furniruire panouri |
| 3. Urelit P | c. încleiere lemn masiv |
| 4. Prenadez | d. încleiere plăci din aşchii |
| 5. Urelit C | e. încleiere plăci din fibre |
|  | f. tapiţerie |

SUBIECTUL II	( 26 de puncte)

II.1. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere :

4p.

  - Aparatul electric numit… (1)….se utilizează pentru determinarea rapidă a umidităţii.

  - La fabricarea furnirelor se utilizează specii lemnoase … (2) … şi exotice.

II.2. Răspundeţi următoarelor cerinţe:

a.   Definiţi noţiunea de alburn.                                                                           6p.

b.  Enumeraţi categoriile de defecte ale lemnului                                              16p.

SUBIECTUL III	( 42 de puncte)

III. O piesă din lemn de carpen are masa în stare anhidră de 170 g şi umiditatea absolută de 15%.

- Scrieţi formula de calcul pentru umiditatea relativă a lemnului.

- Precizaţi care sunt termenii care intervin în formulă.

- Precizaţi unităţile de măsură.

- Scrieţi formula masei iniţiale a piesei de lemn.

- Calculaţi masa iniţială a piesei de lemn.

1. TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Materii prime  şi materiale pentru mobilă şi amenajări interioare.

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL I	( 22 de puncte)

I.1.  6 puncte

a – a;  b – d;  c – b;

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (3 X 2p = 6p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

I.2.    6 puncte

a – F; b – A.

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (2 X 2p = 4p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

Reformulare, astfel încât enunţul a să capete valoare de adevăr :

Canelura este un defect ce se manifestă prin creşterea vălurată a trunchiului.

sau

Curbura este un defect al lemnului ce se manifestă prin curbura accentuată a trunchiului.

Pentru oricare reformulare adevărată din cele  enumerate, se acordă  2p.; pentru reformulare incorectă sau lipsa acesteia, 0p.

I.3.    10 puncte

1 – c ;	2 – a ;	3 – d ;	4 – f ;	 5– b.

Pentru fiecare asociere corectă, se acordă  câte 2p. (5 X 2p = 10p); pentru asociere  incorectă sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL II	( 28 de puncte)

II.1.  4 puncte

a – umidometru

b -  indigene

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (2 X 2p = 4p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

II.2. 24 puncte

- 8 puncte

Alburnul este zona exterioară, din imediata apropiere a cojii, alcătuită în cea mai mare parte din celule vii, servind pentru circulaţia sevei brute şi pentru depozitarea unor substanţe de rezervă, cu conţinut ridicat în apă.

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 8p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 4p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

- 16 puncte

- defecte de structură; defecte de formă; noduri; crăpături; găuri şi galerii de insecte; coloraţii, alteraţii, putregai.

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă  câte 2p. (8 X 2p = 16p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL III	( 40 de puncte)

a.8p.

U= (mu-m0 )/ mu x100 (%),            sau            U= (mu-m0 )/ mu  kg ap[/kg lemn umed

Pentru oricare formulă scrisă corect se acordă 8p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia   0p.

b. 8p.

mu – masa lemnului în stare iniţială (umedă)

m0 – masa lemnului în stare anhidră sau la U= 0%

Pentru indicarea fiecărui termen şi a fiecărei unităţi de măsură se acordă câte 4p.(2 x 4p.= 8p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia  0p.

c.6p

mu –    [kg]

m0 –    [kg]

Pentru precizarea corectă a fiecărei unităţi de măsură se  acordă câte 3p.(2 x 3p.= 6p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia  0p.

d. 6p.

m = mux (U+100) / 100 [kg]

Pentru scrierea  formulei de calcul se acordă 6p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia  0p.

e. 12p.

mu=m0xU+100100=170x15+100100=195,5g

Pentru înlocuirea corectă a termenilor în formulă se acordă 6p.; pentru obţinerea rezultatului corect  se acordă 6p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia  0p.

3.2.    TABEL CONVERSIE PUNCTAJ

| Punctaj | <30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notă | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |