Test de evaluare sumativă

Domeniul de pregătire: Mecanică

Calificarea profesională:Tehnician electromecanic, Tehnician în transporturi, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician mecatronist, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician proiectant CAD, Tehnician construcții navale, Tehnician prelucrări la cald.

Unitatea de rezultate ale învățării: Realizarea asamblărilor mecanice

Modulul: REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE

Anul de studiu:a IX-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu

Matricea de specificaţii

| Niveluri cognitive Conținut | a-și aminti(identificare, definire, enumerare, descriere) |  |  | a ințelege (exemplificare, alegere, reprezentare) | a aplica (calculare, demonstrare, generalizare) | Total itemi | Ponderi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termeni | Fapte specifice | Proceduri |  |  |  |  |
| Materiale si instrumente necesare pentru realizarea schitei piesei |  | 1(I.1-10) |  |  |  | 1 | 5% |
| Norme generale utilizate la intocmirea schitei piesei mecanice | 1(I.1-1) | - | 1(I.1- 7) 1(I.1- 8) |  |  | 3 | 10% |
| Reguli de reprezentare in proiectie ortogonala a pieselor | 1(I.1-2) | - |  |  |  | 1 | 5% |
| Principii si metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate | 1(I.1-5) |  |  |  |  | 1 | 5% |
| Abateri de prelucrare |  | 1(I.1-4) |  |  |  | 1 | 5% |
| Reguli de reprezentare a schitei dupa model | 1 (I.1-6) 1 (I.1-9) | 1 (I.1-3) |  | 3(1.3.AD) 2(1.2. IC) 5 (II.1 IP) 2 ()II.2, II3 IS) | III (PP) | 16 | 70% |
| Total itemi | 5(IAM) | 3(IAM) | 2(IAM/IC) | 12(IC, AD, ) | 1(PP) | 23 | 100% |
| Ponderi | 25% | 10% | 10% | 50% | 5% | 100% |  |

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte.

Subiectul I											(30 de puncte)

I. 1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 10), scrieţi pe foaia de lucru  litera corespunzătoare răspunsului corect. 										 (20p =2px10)

1. Formatul de desen A4 are dimensiunile:

- 420 x 594;

- 210 x 297;

- 297 x 4250 ;

- 841 x 1189 .

2. Linia de axă se reprezintă prin:

a. linie două puncte subţire;

b. linie punct mixtă;

c. linie punct subţire;

d. linie punct groasa.

3. La scrierea înclinată, caracterele fac, cu orizontala un unghi de :

- 60°;

- 75°;

- 70°;

- 30°.

4. Traseul de secţionare este reprezentat cu:

  - linie punct subţire;

  - linie întreruptă subţire;

  - Linie doua puncte subtire;

  - linie punct mixtă.

5. Atunci când, odată cu suprafaţa rezultată din secţionare, se reprezintă şi ceea ce se vede în    spatele suprafeţei de secţionare, proiecţia se numeşte:

- secţiune cu vedere;

- secţiune completă;

- sectiune suprapusa;

- sectiune deplasata.

6. Unitatea de măsură utilizată în desenul industrial de mecanica este:

a. centimetrul;

b. metrul;

c. decametrul;

d. milimetrul.

7. Pentru figurile pătrate se pune, înaintea cotei, semnul:

a. Ф ;

b. □;

c. SФ ;

d. SR.

8. Dimensiunea minima a cotei 32±0,2 este:

a. 32,2;

b. 32,4;

c. 31,8;

d. 32.

9. Simbolul de toleranţă din figură indică:

a. toleranţa la circularitate;

b. toleranţa la cilindricitate;

c. toleranţa la planeitate

d. toleranța la rectilinitate.

10. Simbolul de toleranţă din figură indică:

a. toleranța la planeitate;

b. toleranța la rectilinitate;

c. toleranța la bătaie radiala;

d. toleranța de la forma profilului.

I.2. Transcrieţi pe foia de lucru, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.															(6p=3x2p)

a. Simbolul Ø inscris înaintea cotei, reprezintă un diametru.

b. Linia de axă se reprezintă prin linie două puncte subţire.

c. Liniile de haşuri nu se întrerup în dreptul cotelor.

I.3. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile să fie corecte din punct de vedere ştiinţific)  													(4p=4x1p)

1. Liniile de cotă se reprezintă____(1)____ cu linia de contur la distanţa de minim ____(2)____ milimetri.

2. Cotele se înscriu ____(3)____ liniilor de cotă şi reprezintă valorile ____(4)____.ale dimensiunilor exprimate în milimetri .

Subiectul al - II - lea									(30 de puncte)

II.1. În coloana A sunt enumerate diferite Utilizări ale unor simboluri folosite în desenul tehnic, iar în coloana B Simbolurile aferente. Scrieţi pe foaia de test, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.                                          (10p=5x2p)

| A. Utilizare | B. Simbol |
| --- | --- |
| 1. diametrul cercului 2. dimensiune liniară 3. raza cercului 4. scară de micşorare 5. teşitură | a. 1:2 b. 1x45° c. 2:1 d. 45 e. R 85 f. Ø 45 |

II.2. Priviti cu atenţie figura de mai jos. Coloana din stânga conţine reprezentările axonometrice a trei piese, iar coloana din dreapta conţine mai multe variante de reprezentare în secţiune a acestor piese.

- Identificaţi şi notaţi litera corespunzatoare reprezentării corecte pentru fiecare piesă din figura de mai jos.

- Denumiţi tipurile de secţiuni identificate la punctul a.

- Definiţi tipurile de secţiuni identificate la punctul b.

Subiectul al - III - lea									(30 de puncte)

1.  În  figura alăturată este reprezentată axonometric o piesă.

- Să se reprezinte în vedere, pe format  A4 cu chenar, la scara 1:1, piesa de mai jos.

- Să se coteze desenul realizat.

În vederea principală, piesa se va reprezenta după direcţia săgeţii.

Sarcini de lucru:

- Stabilirea numărului de proiecții

- Desenarea corectă a proiecțiilor

- Respectarea corespondenței proiecţiilor

- Respectarea grosimii liniilor

- Respectarea scării de desenare

- Realizarea desenului cu acuratețe

- Inscrierea cotelor pe desenul întocmit

- Respectarea regulilor de cotare

- Explicarea etapelor realizării sarcinii de lucru

- Folosirea corectă a termenilor de specialitate

FIȘA DE EVALUARE

| NR. CRT. | CRITERII DE EVALUARE | INDICATORI DE REALIZARE | PUNCTAJ MAXIM PE INDICATOR | PUNCTAJ REALIZAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primirea sarcinii de lucru | - Citirea cu atenție a desenului în proiecție axonometrică | 2 |  |
|  |  | - Alegerea instrumentelpr necesare realizării cerinței | 3 |  |
|  |  | - Organizarea locului de muncă | 1 |  |
|  |  | PUNCTAJ CRITERIUL 1 | 6 p |  |
|  | Realizarea sarcinii de lucru | - Stabilirea numărului de proiecții | 2 |  |
|  |  | - Desenarea corectă a proiecțiilor | 4 |  |
|  |  | - Respectarea corespondenței proiecţiilor | 2 |  |
|  |  | - Respectarea grosimii liniilor | 1 |  |
|  |  | - Respectarea scării de desenare | 1 |  |
|  |  | - Realizarea desenului cu acuratețe | 3 |  |
|  |  | - Inscrierea cotelor pe desenul întocmit | 3 |  |
|  |  | - Respectarea regulilor de cotare | 2 |  |
|  |  | PUNCTAJ CRITERIUL 2 | 18 p |  |
|  | Prezentarea și promovarea sarcinii realizate | - Explicarea etapelor realizării sarcinii de lucru | 3 |  |
|  |  | - Folosirea corectă a termenilor tehnici de specialitate | 3 |  |
|  |  | PUNCTAJ CRITERIUL 3 | 6p |  |
| PUNCTAJ TOTAL |  |  | 30p |  |

Baremul de corectare şi notare

Subiectul I 											(30 de puncte)

I.1. 												(20p =10x2p)

1.b, 2.c, 3.a, 4.d, 5.a, 6.d, 7.b, 8.c, 9.b, 10.a

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, 0 puncte.

I.2. 												(6p=3x2p)

a – A; b – F;c – F;

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, 0 puncte.

I.3.												(4p=4x1p)

1. paralele; 2. 7; 3. deasupra; 4. numerice

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Subiectul al - II - lea										(30 de puncte)

II.1. 												(10p = 5x2p)

1 – f; 2 – d; 3 – e; 4 – a; 5 – b.

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, 0 puncte.

II.2. 										(20 p=3x0,5p+3x1,5p+ 3x5p)

a. 1-a; 2-c; 3-d 			(1,5p=3x0,5p)

b.1-a:secţiune completă;  2-c:secţiune cu vedere (jumătate vedere – jumătate secţiune);

3 - d:ruptură. 		(4,5p=3x1,5p)

c. Secţiune completă  este reprezentarea în proiecţie ortogonală pe un plan a unei piese, aşa cum ar arăta aceasta dacă ar fi secţionată cu o suprafaţă fictivă de secţionare şi dacă ar fi îndepărtată imaginar partea aflată între ochiul observatorului şi suprafaţa de secţionare.

Secţiune cu vedere  când se reprezintă în desen atât secţiunea propriu-   zisă,     cât şi în vedere,    partea piesei aflată în spatele planului de secţionare.

Ruptura este reprezentarea în proiecţie ortogonală pe un plan a unei piese, din care se îndepărtează o anumită parte, separând-o de restul piesei printr-o suprafaţă neregulată, numită suprafaţă de rutură, perpendiculară pe planul de proiecţie. 		(15p=3x5p)

Se admit şi alte formulări dacă sunt corecte.

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Subiectul al - III - lea									(30 de puncte)

FIȘA DE EVALUARE

| NR. CRT. | CRITERII DE EVALUARE | INDICATORI DE REALIZARE | PUNCTAJ MAXIM PE INDICATOR | PUNCTAJ REALIZAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primirea sarcinii de lucru | Citirea cu atenție a desenului în proiecție axonometrică | 2 |  |
|  |  | Alegerea instrumentelpr necesare realizării cerinței | 3 |  |
|  |  | Organizarea locului de muncă | 1 |  |
|  |  | PUNCTAJ CRITERIUL 1 | 6 p |  |
|  | Realizarea sarcinii de lucru | Stabilirea numărului de proiecții | 2 |  |
|  |  | Desenarea corectă a proiecțiilor | 4 |  |
|  |  | Respectarea corespondenței proiecţiilor | 2 |  |
|  |  | Respectarea grosimii liniilor | 1 |  |
|  |  | Respectarea scării de desenare | 1 |  |
|  |  | Realizarea desenului cu acuratețe | 3 |  |
|  |  | Inscrierea cotelor pe desenul întocmit | 3 |  |
|  |  | Respectarea regulilor de cotare | 2 |  |
|  |  | PUNCTAJ CRITERIUL 2 | 18 p |  |
|  | Prezentarea și promovarea sarcinii realizate | Explicarea etapelor realizării sarcinii de lucru | 3 |  |
|  |  | Folosirea corectă a termenilor tehnici de specialitate | 3 |  |
|  |  | PUNCTAJ CRITERIUL 3 | 6p |  |
| PUNCTAJ TOTAL |  |  | 30p |  |